|  |  | CZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Návod k obsluze |
| TYPY |  |  |  |
| FA1/FA2 230 V / 50 Hz |  |  | MADE IN EU |
| FA2 V10/01 |  |  |  |

 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

| CERTIFIKÁT O SHODĚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hervisa, s.a. ES A08 904 617 Calle Guifré el Pilós Nº1 bis, nave 24 – Pol. Industrial Can Humet de Dalt 08213 Polinya (Barcelona) Španělsko  +34 93 713 27 46 www.hervisaperles.com +34 93 713 27 45 info@hervisaperles.com |  |  |  |  |  |
| Prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že dále uvedené produkty: |  |  |  |  |  |
| CMP, CG, AM, CAF, GAF, AV, TURBO, ERGO, FA, ZA, TRONIC, VENUS, PLUTON, JUPITER, RVH 200, ZEUS |  |  |  |  |  |
| jsou vyrobeny souladu s následujícími směrnicemi a normami: |  |  |  |  |  |
| 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE, 2002/44/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE |  |  |  |  |  |
|  |  | Systém řízení jakosti: CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Norma: ISO 9001: 2008 |  |  |  |
|  |  | Certifikát č. ES018358 |  | Vydaný: 14. prosince 2009 Platný do: 4. října 2012 |  |
|  | Jose Gracia Technický řiditel Hervisa, s.a. |  |  | Polinya (Španělsko) 2010 |  |

HLAVNÍ SOUČÁSTI

NAPÁJECÍ KABEL ELEKTRONICKÝ MĚNIČ FREKVENCE VYPÍNAČ ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ VIBRÁTORU

| NÁVOD K OBSLUZE | CZ |
| --- | --- |

|  | VÝSTRAHA | Před začátkem práce se zařízením nebo prováděním jakékoli údržby si MUSÍTE pozorně PŘEČÍST tento návod k použití a porozumět pokynům, které jsou v něm uvedeny. |
| --- | --- | --- |

Technické parametry

| TYP | FA1 | FA2 |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost (kg) | 5 | 5 |
| Fáze na vstupu | 1 fáze | 1 fáze |
| Fáze na výstupu | 3 fáze | 3 fáze |
| Proud na vstupu (A) | 8 | 12 |
| Proud na výstupu (A) | 5 | 8 |
| Příkon (ks) | 1 | 2 |
| Napětí (V) | 230 | 230 |
| Frekvence na vstupu (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Frekvence na výstupu (Hz) | 200 | 200 |
| VÝSTRAHA! TOTO ZAŘÍZENÍ SMÍ BÝT PŘIPOJENO VÝHRADNĚ DO JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY 230 V S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (30 mA) A UZEMNĚNÍM. |  |  |

Životní prostředí

Elektrický a elektronický odpad, pokyny k ochraně životního prostředí.

|  | Součást | Materiál |
| --- | --- | --- |
|  | Skříň měniče / hadice | Hliník / pryž |
| Hospodaření s odpady Stroj obsahuje materiály, které mohou být znovu použity. Recyklujte dle platných předpisů. | Hlavice vibrátoru, motor v hlavici | Měď, hliník a ocel |
|  | Konektory | Ocel, mosaz, měď |

Obecné bezpečnostní pokyny

Vysvětlení symbolů:

|  | Při práci používat vhodné pracovní pomůcky |  | Při práci používat vhodné pracovní pomůcky |  | Povinnost nosit ochrannou přilbu |  | Před začátkem jakékoli činnosti si pozorně přečtěte tento návod k obsluze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | NEBEZPEČÍ: UŽIVATELI TOHOTO ZAŘÍZENÍ POTENCIÁLNĚ HROZÍ ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PŘIPOJENO DO SPRÁVNĚ ZAPOJENÉ ZÁSUVKY SE DVĚMA VODIČI A UZEMNĚNÍM. |  |
| --- | --- | --- |

Pro bezpečnost svou i ostatních osob se důkladně seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, ověřte si, že jim správně rozumíte. Je na osobní zodpovědnosti obsluhy, aby se seznámila se zásadami bezpečné práce se zařízením.

|  | NEBEZPEČÍ | Nesprávně prováděná údržba může být zdrojem nebezpečí. Před začátkem provádění jakékoli údržby nebo oprav si přečtěte následující pokyny a ověřte si, že jim správně rozumíte. |
| --- | --- | --- |

PRACOVIŠTĚ

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tma a nepořádek mohou být příčinou úrazů.

- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, ani v prostředí, kde jsou přítomny hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI PRÁCI ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

- UZEMNĚNÉ NÁŘADÍ MUSÍ BÝT ZAPOJOVÁNO výhradně do zásuvky správně zapojené a uzemněné v souladu se všemi příslušnými normami a předpisy.

- Nikdy nevymontovávejte zemnicí kolík ani neupravujte zástrčku žádným jiným způsobem.

- Nevystavujte elektrické ruční nářadí dešti, nepoužívejte ho ve vlhku. Vlhkost vniklá do měniče zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Chovejte se ohleduplně k přívodnímu kabelu.

- NENOSTE zařízení za přívodní kabel.

- Zástrčku ze zásuvky nevypojujte tahem za kabel.

- Přívodní kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly.

- Poškozený přívodní kabel neprodleně vyměňte. Poškozený přívodní kabel zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Nepracujte s nářadím pokud jste unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci může způsobit vážné zranění.

- Před zapojením nářadí do zásuvky se ujistěte, že vypínač je v poloze vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na vypínači nebo zapojování zapnutého nářadí do zásuvky může být příčinou úrazu.

- používejte osobní ochranné pomůcky.

VÝSTRAHY (používání a údržba)

- Pokud je poškozený vypínač, vibrátor nepoužívejte.

- Před prováděním jakékoli údržby nebo nastavování vypojte vibrátor ze zásuvky.

- Udržujte vibrátor v dobrém provozním stavu, zlepší se jeho výkonnost, prodlouží životnost a vyhnete se nečekaným prostojům při opravách.

Popis

Elektronické měniče FA jsou určeny pro napájení jednofázovým napětím 230 V. Tyto měniče typu střídavý-střídavý (FA1 nebo FA2) jsou určeny k připojování vysokofrekvenčních vibrátorů řady ZA.

Elektronické měniče mění jednofázové napětí 230 V, 50/60 Hz na třífázové napětí 230 V, 200 Hz. Funkce meniče jsou následující:

- Usměrnění jednofázového napětí 230 V, 50/60 Hz

- Filtrace napětí za účelem odstranění kolísání

- Zjišťování zkratů řídící jenotkou

Při přepětí dojde k trvalému odpojení napájení motoru.

Dojde-li u elektromotru k toku proudu mezi fází a zemí většímu než 200 mA, elektronická jednotka neprodleně odpojí napájení motoru.

Při podpětí bezpečnostní prvky trvale odpojí napájení motoru.

Obsluha

Zapínání vibrátoru připojeného k měniči frekvence:

- Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku zařízení.

- Měnič frekvence FA je osazen speciální jednotkou, která umí zjistit závady na napájení (např. přepětí, proud, apod…) V takovém případě dojde k neprodlenému vypnutí vibrátoru. V takovém případě je nutné opětovné spuštění.

- Dojde-li k vypnutí vibrátoru řídící jednotkou, postupujte následovně:

- Odpojte měnič od zdroje napájení.

- Znovu měnič připojte ke zdroji napájení.

- Spusťte měnič stisknutím tlačítka.

Elektrické zapojení

Všechny elektrické spotřebiče jsou v případě poškození nebezpečné.

Toto zařízení je určeno pouze pro jeden druh napájení. Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku zařízení.

Prodlužovací kabely

Používejte třífázové kabely s odpovídající zástrčkou. Potřebujete-li více informací, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Zhutňování betonu

- Vibrační hlavici ponořujte do detonové směsi do hloubky 30-50 cm, ve vzdálenostech, které jsou
8-10 násobkem průměru hlavice.

- Netlačte hlavici proti výztuži nebo bednění. Od bednění udržujte vzdálenost minimálně 7 cm.

- Vibrační hlavici vytahujte svisle, aby se vzniklá dutina mohl zaplnit betonovou směsí.

- Nevypínejte vibrační hlavici, pokud je ponořena v betonové směsi.

- Ve chvíli, kdy je hlavice téměř vytažena z betonové směsi ji vyndejte rychlým pohybem, aby nedošlo k narušení povrchu.

Skladování

Nebude-li měnič FA delší dobu používán, uložte ho na čistém, suchém a zabezpečeném místě.

Přeprava

Při přepravě měnič FA zabezpečte tak, aby se nemohl poškodit následkem sklouznutí, převrácení nebo nárazu.

Hledání a odstraňování závad

| Problém | Příčina / Řešení |
| --- | --- |
| - Vibrátor nefunguje | - Zkontrolovat, zda je v zásuvce napětí. - Zkontrolovat přívodní kabel, zástrčku, tlačítko na měniči. |
| - Vibrátor funguje správně, ale přehřívá se | - Zjistit, zda není vibrátor zapnutý na vzduchu. - Jsou poškozená ložiska. |
| - Vibrátor se vypnul | - Odpojte měnič od zdroje napájení. - Znovu měnič připojte ke zdroji napájení. - Spusťte vibrátor stisknutím tlačítka. |

Servis a údržba

Pravidelná údržba

- Na elektrických částech zařízení smějí pracovat pouze kvalifikovaní elektrikáři.

- Před začátkem provádění jakékoli údržby nebo oprav zařízení odpojte od zdroje napájení.

- Při všech opravách nebo údržbě musejí být používány originální náhradní díly.

- Pravidelné mazání ložisek měniče není nutné.

- Ložiska vibrátoru by měla být mazána každých 12 měsíců.

- Po skončení údržby zkontrolovat, zda jsou správně namontovány všechny ochranné prvky.

- Před začátkem práce zkontrolovat šrouby na skříni měniče.

- Každých 12 měsíců, případně podle podmínek provozu častěji, je doporučena celková kontrola v autorizovaném servisním středisku Hervisa.

Záruka

Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady a náklady potřebné na jejich odstranění techniky Hervisa, S.A. Záruka je platná pouze: pokud byl výrobek používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, pokud byl správně vyplněn Záruční list, orazítkován a podepsán prodejcem, také musí být uvedeno datum prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávným používáním, špatným elektrickým zapojením, úderem nebo pádem. HERVISA, S.A. NEZODPOVÍDÁ ZA ÚRAZY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘI POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ KE KTERÝM JE URČENO.

|  | Protože Hervisa s.a. dbá o ochranu životního prostředí, dodává technickou dokumentaci k náhradním dílům a informace o údržbě svých zařízení pouze v počítačové podobě. Máte-li zájem, vyžádejte si CD: |
| --- | --- |

   +34  93 713 27 46		www.hervisaperles.com

+34  93 713 27 45		info@hervisaperles.com