VYROBENO V EU

| TYP RVH200 | CZ | Návod k obsluze |
| --- | --- | --- |
| Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem |  |  |
| Čtyřdobý motor Honda GX25 |  |  |

RVH 10/V02

HLAVNÍ SOUČÁSTI

DRŽÁK MOTORU ZÁŽEHOVÝ MOTOR VODICÍ TYČ HLINÍKOVÝ PROFIL

| NÁVOD K OBSLUZE | CZ |
| --- | --- |

|  | VÝSTRAHA | Před začátkem práce se zařízením nebo prováděním jakékoli údržby si MUSÍTE pozorně PŘEČÍST tento návod k použití a porozumět pokynům, které jsou v něm uvedeny. |
| --- | --- | --- |

Technické parametry

| Parametr |  | TYP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RVH200 |  |
| Hmotnost s profilem délky 2 m (kg) |  | 19 |  |
| Zážehový motor |  | Honda GX25 |  |
| Výkon motoru (ks) |  | 1,1 |  |
| Otáčky motoru (min-1) |  | 7.000 |  |
| Odstředivá síla (N) |  | 2.300 |  |
| Délky hliníkových profilů (m) |  | 1,5 / 2 / 2,5 / 3 |  |
| Vážená hodnota hladiny akustického výkonu Lwa (dB) | 101 | Vážená hodnota akustického tlaku Lpa (dB) | 92 |

Životní prostředí

Elektrický a elektronický odpad - pokyny k ochraně životního prostředí.

|  | Součást | Materiál |
| --- | --- | --- |
|  | Profil, vodicí tyč, rám | Hliník / ocel |
| Hospodaření s odpady Stroj obsahuje materiály, které mohou být znovu použity. Vyřazený stroj a příslušenství předejte organizaci, která se zabývá recyklací. | Motor | Hliník, ocel, plast |
|  | Konektory | Ocel, mosaz, měď |

Obecné bezpečnostní pokyny

Vysvětlení symbolů:

|  | Při práci používat vhodné pracovní pomůcky |  | Při práci používat vhodné pracovní pomůcky |  | Při práci používat vhodné pracovní pomůcky |  | Povinnost nosit ochrannou přilbu |  | Před začátkem jakékoli činnosti si pozorně přečtěte tento návod k obsluze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pro bezpečnost svou i ostatních osob se důkladně seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, ověřte si, že jim správně rozumíte. Je na osobní zodpovědnosti obsluhy, aby se seznámila se zásadami bezpečné práce se zařízením.

|  | NEBEZPEČÍ | Nesprávně prováděná údržba může být zdrojem nebezpečí. Před začátkem provádění jakékoli údržby nebo oprav si přečtěte následující pokyny a ověřte si, že jim správně rozumíte. |
| --- | --- | --- |

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tma a nepořádek mohou být příčinou úrazů.

- Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí, ani v prostředí, kde jsou přítomny hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

- Nepracujte se zařízením pokud jste unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Soustřeďte se na práci.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dobře upevněny.

- Nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých součástí.

- Nevystavujte zařízení dešti nebo sněžení, nepoužívejte ho ve vlhku.

- Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno.

- Používejte jen zařízení s bezvadně fungujícími prvky bezpečnostní výbavy.

- Za provozu se nedotýkejte motoru - nebezpečí popálení.

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.

- Nepoužívejte zařízení v nedostatečně větraných prostorách, jako jsou místnosti, hluboké výkopy apod.

- Při doplňování paliva nekuřte. Nedoplňujte palivo, je-li motor ještě horký. Doplňujte palivo na dobře větraných místech. Po doplnění paliva vždy řádně dotáhněte víčko nádrže.

- Zabraňte tomu, aby mohla voda cákat přímo na motor.

- Nenechávejte zařízení v provozu mimo betonovou směs.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Vibrace

Část vibrací se přenáší přes vodicí tyč na ruce a paže obsluhy. Hladiny vibrací a doby používání (doporučená maximální denní doba expozice) jsou uvedeny v kapitole Technické parametry. Maximální dobu užívání NEPŘEKRAČUJTE.

Osobní ochranné pomůcky

Při používání tohoto zařízení noste předepsané osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné brýle, rukavice, chrániče sluchu, respirátor a nesmekavou obuv s ocelovou špičkou. Noste pracovní oděvy vhodné pro vykonávanou práci. Dlouhé vlasy sepněte a odložte všechny šperky, které by mohly být zachyceny pohyblivými součástmi zařízení. Pokožku vždy chraňte před kontaktem s betonovou směsí.

Výfukové plyny

Vibrační lištu nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Vibrační lištu nepoužívejte v uzavřených prostorách nebo místnostech, pracoviště musí být dobře větráno.

Nevdechujte výfukové plyny. Hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.

Obsluha

Montáž lišty

- Položte lištu na podlahu

- Poháněcí jednotku umístěte nad lištu tak, aby otvory lícovaly.

- Pomocí dodaných šroubů, podložek a matic lištu připevněte.

- Dotáhněte šrouby dodaným klíčem.

Pracovní postup

- Položte lištu na počátek prvního hlazeného pásu.

- K držáku motoru připevněte vodicí tyč.

- Hladicí profil před začátkem práce nastříkejte motorovou naftou nebo olejem, nebude se na něj lepit betonová směs.

- Spusťte zážehový motor.

- Obsluha, údržba zážehového motoru jsou popsány ve speciálním návodu k zážehovému motoru.

- Motor musí pracovat na plné provozní otáčky. Frekvence vibrací se nastavuje páčkou ovládání otáček zážehového motoru. Výchozí nastavení optimální frekvence bylo provedeno ve výrobním závodě.

- Měnit otáčky motoru přednastavené ve výrobě je zakázáno.

- Opřete si vodicí tyč o rameno a podle směru pohybu lišty dopředu nebo dozadu jí naklápějte otáčením doleva nebo doprava.

- Lištu pomalu přitahujte směrem k sobě.

- V případě potřeby postup opakujte.

- Při hlazení dalšího pásu položte lištu tak, aby se pásy asi o 15 cm překrývaly.

Vypnutí vibrační lišty

- Vibrační lišta se vypíná zastavením zážehového motoru příslušným ovladačem.

- Vypínání zážehového motoru za běžných provozních podmínek viz návod k obsluze motoru.

Skladování

Nebude-li vibrační lišta delší dobu používána, uložte ji na čistém, suchém a zabezpečeném místě.

Přeprava

Před přepravou nechte motor úplně vychladnout. Viz návod k obsluze a údržbě motoru.

Hledání a odstraňování závad

| Problém | Příčina / Řešení |
| --- | --- |
| - Zážehový motor nejde spustit | - Provést kontroly uvedené v návodu k obsluze zážehového motoru |
|  | - Zkontrolovat hladinu oleje a paliva |
|  | - Zkontrolovat je-li otevřený palivový kohout |
|  | - Zkontrolovat polohu páčky ovládání otáček |
|  | - Zkontrolovat vzduchový filtr |
| - Lišta nevibruje | - Zkontrolovat převodovku |
|  | - Zkontrolovat řádné dotažení spojovacích šroubů |

Servis a údržba

Pravidelná údržba

- Úkony údržby zážehového motoru jsou uvedeny v jeho návodu k obsluze a údržbě.

- Nesprávná údržba může ovlivnit provozní bezpečnost zařízení. Provádění úkonů pravidelné údržby a oprav je základním předpokladem bezproblémového provozu vibrační lišty.

- Nikdy nečistěte zařízení, je-li v provozu. Pohybující se díly mohou být příčinou úrazu.

- Jednou ročně (každých 12 měsíců) by mělo být zařízení zkontrolováno v autorizovaném servisním středisku.

- Čistěte jen vnější části zařízení. Cement nebo beton mohou být před zaschnutím a ztvrdnutím odstraněny měkkým vlhkým hadříkem. Čištění zážehového motoru viz jeho návod k obsluze a údržbě.

Záruka

Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek záruční dobu v trvání 12 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady a náklady potřebné na jejich odstranění techniky Hervisa, S.A. Záruka je platná pouze: pokud byl výrobek používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, pokud byl správně vyplněn Záruční list, orazítkován a podepsán prodejcem, musí být také uvedeno datum prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávným používáním, špatným elektrickým zapojením, úderem nebo pádem. HERVISA, S.A. NEZODPOVÍDÁ ZA ÚRAZY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘI POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ KE KTERÝM JE URČENO.

|  | Protože Hervisa s.a. dbá o ochranu životního prostředí, dodává technickou dokumentaci k náhradním dílům a informace o údržbě svých zařízení pouze v elektronické podobě. Máte-li zájem, vyžádejte si CD: |
| --- | --- |

 +34 93 713 27 46		www.hervisaperles.com

+34 93 713 27 45	info@hervisaperles.com