|  |  | CZ | Návod k obsluze |
| --- | --- | --- | --- |
| TYP |  |  |  |
| TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz |  |  | MADE IN EU |
| TR10/V02 |  |  |  |

HLAVNÍ SOUČÁSTI

MĚNIČ FREKVENCE VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM PRYŽOVÁ HADICE ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO

| NÁVOD K OBSLUZE | CZ |
| --- | --- |

|  | VÝSTRAHA | Před začátkem práce se zařízením nebo prováděním jakékoli údržby si MUSÍTE pozorně PŘEČÍST tento návod k použití a porozumět pokynům, které jsou v něm uvedeny. |
| --- | --- | --- |

Technické parametry

| Parametr | TYP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRONIC 38 | TRONIC 42 | TRONIC 52 | TRONIC 58 |
| Hmotnost (kg) |  |  |  |  |
| Průměr hlavice (mm) | Ø38 | Ø42 | Ø52 | Ø58 |
| Vibrace (min-1) | 12000 |  |  |  |
| Odstředivá síla (N) | 1400 | 2100 | 3800 | 5500 |
| Proud (A) 230 V / 50 Hz | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 3,8 |
| Měnič 115 V / 60 Hz | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 5,9 |
| Délka pryžové hadice (m) | 7 |  |  |  |
| Délka napájecího kabelu (m) | 15 |  |  |  |
| Napětí (V) měnič | 230 V / 50 Hz - 115 V / 60 Hz |  |  |  |
| Napětí (V) vibrátor | 3 fáze 230 V / 200 Hz |  |  |  |
| Příkon (kVA) | 1,5 |  |  |  |
| Třída krytí (IP) | IP44/IP57 (vibrátor) - IP65 / IP67 (měnič) |  |  |  |
| * proudová hodnota platí pro zapnutý vibrátor bez zatížení |  |  |  |  |

Životní prostředí

Elektrický a elektronický odpad, pokyny k ochraně životního prostředí.

|  | Součást | Materiál |
| --- | --- | --- |
|  | Skříň měniče / hadice | Hliník / pryž |
| Hospodaření s odpady Stroj obsahuje materiály, které mohou být znovu použity. Recyklujte dle platných předpisů. | Hlavice vibrátoru, motor v hlavici | Měď, hliník a ocel |
|  | Konektory | Ocel, mosaz, měď |

Obecné bezpečnostní pokyny

Vysvětlení symbolů:

|  | Při práci používat vhodné pracovní pomůcky |  | Při práci používat vhodné pracovní pomůcky |  | Povinnost nosit ochrannou přilbu |  | Před začátkem jakékoli činnosti si pozorně přečtěte tento návod k obsluze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | NEBEZPEČÍ: UŽIVATELI TOHOTO ZAŘÍZENÍ POTENCIÁLNĚ HROZÍ ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PŘIPOJENO DO SPRÁVNĚ ZAPOJENÉ ZÁSUVKY SE DVĚMA VODIČI A UZEMNĚNÍM. |  |
| --- | --- | --- |

Pro bezpečnost svou i ostatních osob se důkladně seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, ověřte si, že jim správně rozumíte. Je na osobní zodpovědnosti obsluhy, aby se seznámila se zásadami bezpečné práce se zařízením.

|  | NEBEZPEČÍ | Nesprávně prováděná údržba může být zdrojem nebezpečí. Před začátkem provádění jakékoli údržby nebo oprav si přečtěte následující pokyny a ověřte si, že jim správně rozumíte. |
| --- | --- | --- |

PRACOVIŠTĚ

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tma a nepořádek mohou být příčinou úrazů.

- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, ani v prostředí, kde jsou přítomny hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI PRÁCI ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

- UZEMNĚNÉ NÁŘADÍ MUSÍ BÝT ZAPOJOVÁNO výhradně do zásuvky správně zapojené a uzemněné v souladu se všemi příslušnými normami a předpisy.

- Nikdy nevymontovávejte zemnicí kolík ani neupravujte zástrčku žádným jiným způsobem.

- Nevystavujte elektrické ruční nářadí dešti, nepoužívejte ho ve vlhku. Vlhkost vniklá do měniče zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Chovejte se ohleduplně k přívodnímu kabelu.

- NENOSTE zařízení za přívodní kabel.

- Zástrčku ze zásuvky nevypojujte tahem za kabel.

- Přívodní kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly.

- Poškozený přívodní kabel neprodleně vyměňte. Poškozený přívodní kabel zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Nepracujte s nářadím pokud jste unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci může způsobit vážné zranění.

- Před zapojením nářadí do zásuvky se ujistěte, že vypínač je v poloze vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na vypínači nebo zapojování zapnutého nářadí do zásuvky může být příčinou úrazu.

- používejte osobní ochranné pomůcky.

VÝSTRAHY (používání a údržba)

- Pokud je poškozený vypínač, vibrátor nepoužívejte.

- Před prováděním jakékoli údržby vypojte vibrátor ze zásuvky.

- Udržujte vibrátor v dobrém provozním stavu, zlepší se jeho výkonnost, prodlouží životnost a vyhnete se nečekaným prostojům při opravách.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ZAŘÍZENÍ

- Ochrana proti zkratu.

- Ochrana proti přehřátí.

- Ochrana proti kolísání napětí.

- Hliníková skříňka - dobrý odvod a rozvádění tepla.

- Proudová ochrana.

- Třída krytí ovládacího tlačítka IP67.

- Zařízení třídy 1 (uzemněné).

- Ochrana při ztrátě zemnění (měnič se vypne).

- Speciální těsnění elektroniky s tepelným rozsahem +50°C až +120°C.

Obsluha

Kontroly před spuštěním:

- Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku zařízení.

- Zkontrolujte, zda je ovládací tlačítko v dobrém provozním stavu.

Zapínání/Vypínání:

Vibrátor se zapíná/vypíná stisknutím tlačítka umístěného na horní straně hliníkové skříně elektronického měniče. Dojde-li k vypnutí měniče některou z ochran:

- Odpojte měnič od zdroje napájení.

- Znovu měnič připojte ke zdroji napájení.

- Spusťte měnič stisknutím tlačítka.

|  | NEBEZPEČÍ | Nepoužívejte opotřebené nebo poškozené kabely. Nestavte na kabely těžké předměty. |
| --- | --- | --- |

Skladování

Nebude-li vibrátor TRONIC delší dobu používán, uložte ho na čistém, suchém a zabezpečeném místě.

Přeprava

Při přepravě vibrátor TRONIC zabezpečte tak, aby se nemohl poškodit následkem sklouznutí, převrácení nebo nárazu.

Hledání a odstraňování závad

| Problém | Příčina / Řešení |
| --- | --- |
| - Vibrátor nefunguje | - Zkontrolovat přívodní kabel, zástrčku, tlačítko na měniči, proudovou zatížitelnost zdroje. |
| - Vibrátor funguje správně, ale přehřívá se | - Zjistit, zda není vibrátor zapnutý na vzduchu. |
|  | - Zkontrolovat vstupní a výstupní napětí měniče. |
|  | - Poškozená nebo nenamazaná ložiska. |
| - Frekvence vibrací je nízká, hlavice se přehřívá | - Zkontrolovat vstupní a výstupní napětí měniče. |
|  | - Zkontrolovat parametry prodlužovacího kabelu. |

Servis a údržba

Pravidelná údržba

- Vibrátor s elektronickým měničem TRONIC byl navržen pro bezproblémový provoz.

- Před začátkem provádění jakékoli údržby nebo oprav vibrátor odpojte od zdroje napájení.

- Po každém použití vibrátor očistěte od zbytků betonové směsi.

- Přívodní kabel, zástrčku a vypínač pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny.

- Údržbu a opravy vibrátoru smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

Záruka

Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady a náklady potřebné na jejich odstranění techniky Hervisa, S.A. Záruka je platná pouze: pokud byl výrobek používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, pokud byl správně vyplněn Záruční list, orazítkován a podepsán prodejcem, také musí být uvedeno datum prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávným používáním, špatným elektrickým zapojením, úderem nebo pádem. HERVISA, S.A. NEZODPOVÍDÁ ZA ÚRAZY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘI POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ KE KTERÝM JE URČENO.

|  | Protože Hervisa s.a. dbá o ochranu životního prostředí, dodává technickou dokumentaci k náhradním dílům a informace o údržbě svých zařízení pouze v počítačové podobě. Máte-li zájem, vyžádejte si CD: |
| --- | --- |

   +34  93 713 27 46		www.hervisaperles.com

+34  93 713 27 45		info@hervisaperles.com